附件2

2项汽车行业强制性国家标准修改通知单

- GB 30509-2014《车辆及部件识别标记》第1号修改单

- GB 20300-2018《道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件》第1号修改单

- GB 30509-2014
《车辆及部件识别标记》
第1号修改单

- 将注日期引用文件修改为不注日期引用文件 1）第2章 原文为： 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 16735—2004 道路车辆 车辆识别代号（VIN） GB/T 25978—2010 道路车辆 标牌和标签 修改为： 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 16735 道路车辆 车辆识别代号（VIN） GB/T 25978 道路车辆 标牌和标签 2）第4章中的a） 原文为： a)符合GB 16735—2004规定的车辆识别代号（VIN）； 修改为： a)符合GB 16735规定的车辆识别代号（VIN）； 3）5.4 原文为： 5.4 5.3中规定的标示车辆及部件识别标记的零部件（或总成）不包括按照GB 16735—2004中5.2.2、5.2.3、5.2.4规定标示VIN的零部件（或总成）。 修改为： 5.4 5.3中规定的标示车辆及部件识别标记的零部件（或总成）不包括按照GB 16735规定标示VIN的产品标牌、用以打刻VIN的发动机舱内能防止替换的车辆结构件（或车门立柱，以及如受结构限制没有打刻空间时所选择的车辆右侧除行李舱外的车辆其他结构件）、靠近风窗立柱用以标示VIN（该VIN在白天不需移动任何部件从车外即能清晰识读）的零部件（或总成）。 4）6.2中的a）中的1） 原文为： 1）标签应满足GB/T 25978-2010中4.3.1和4.3.2的要求； 修改为： 1）标签应满足GB/T 25978规定的一般性能、防篡改性能及防伪性能要求； - 修改5.1的规定 原文为： 5.1 乘用车应在行李舱的易见部位标示符合第4章中a）规定的车辆及部件识别标记，在变速器（或驱动电动机）上标示符合第4章中a）或b）规定的车辆及部件识别标记。 修改为： 5.1 乘用车应在行李舱的易见部位标示符合第4章中a）规定的车辆及部件识别标记；乘用车（不含电动乘用车）应在变速器上标示符合第4章中a）或b）规定的车辆及部件识别标记，电动乘用车应满足如下要求： a）电动乘用车不具有变速器（或类似功能的传动耦合装置）时，应在驱动电机上标示符合第4章中a）或b）规定的车辆及部件识别标记； b）电动乘用车具有变速器（或类似功能的传动耦合装置）时，应在变速器（或类似功能的传动耦合装置）和驱动电机上标示符合第4章中a）或b）规定的车辆及部件识别标记。若变速器（或类似功能的传动耦合装置）与驱动电机为共用壳体的集成式部件，则应在该壳体上标示符合第4章中a）或b）规定的车辆及部件识别标记。 - 修改单的实施日期建议 本修改单自2020年7月1日起开始实施，在此之前，车辆制造厂可提前实施。

- GB 20300-2018
《道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件》
第1号修改单

一、4.2.5条 原标准中“运输爆炸品的罐式车辆罐体容积不得超过20m3，运输剧毒化学品的罐式车辆罐体容积不得超过10m3。”修改为：“运输爆炸品的罐式车辆罐体容积不得超过20m3，运输剧毒化学品的罐式车辆罐体容积不得超过10m3，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外。” 二、修改单的实施时间建议 本修改单自2020年1月1日起开始实施，在此之前车辆制造厂可提前实施。